|  |  | 有载分接开关 订货技术规范书 |  |  |  | 上海华明电力设备 制造有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概 述（*必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *买 方: |  |  | *数 量: |  |  | 变压器型号: |  |  |
| 最终用户： |  |  | 交货地点: |  |  | *主设姓名: |  |  |
| 变压器生产号： |  |  | *交货时间: |  |  | *主设电话: |  |  |
| 选型范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CM CMD CV.SV SHZV SDZV VCMS VCM VCV 其他 ( ) I III I+II 3×I 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHM-D SHM-III 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用 | 电力 调容 电炉 整流 发电 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器类型 | 分离绕组变压器 自耦变压器 升压变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数 | 三相 单相 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率 | 50Hz 60Hz 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | -25~+40℃ -40~+40℃ 其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定容量 | ( )kVA, 恒量 ( )kVA , 从位置 ( )开始递减 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过载 | 按IEC 60354标准 高于IEC60354 标准( )% 过载 ( )小时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压及调压范围 | ( )kV ±( )X( )% 或 (- )~ (+ )X( )% |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁通量 | 恒磁通调压 变磁通调压（请附变压器铭牌） 混合调压（请附变压器铭牌） |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器分接绕组接线方式 （其他连接方式，请附草图及变压器铭牌） 联结组别：( ) | (Y接中性点调压) (Y接中部调压) (Y接线端调压) (角接线端调压) (角接中部调压) (1+2相调压) (自耦端部调压) (自耦中部调压) |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压方式 | 线性调 正反调 粗细调 多级粗细调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器额定工作电流 | I=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器最大工作电流 | Imax=( ) A |  |  |  |  |  |  |  |
| 每相额定级电压 | 恒量 Ust=( )V 变量 Ust max.= ( )V Ust min= ( )V |  |  |  |  |  |  |  |
| 恢复电压 | ( )kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位连接 | 不需要 需要（请提供下列尺寸、其他线圈排列方式请另附草图） r1= r2= r3= r4= h= mm 电位电阻安装方式： 外挂板式（全部适用） 油室侧面安装（CV.VCV） 底部筒式(不适用VCV) 底部板式（CMD.SHZV） |  |  |  |  |  |  |  |
| 有载分接开关数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分接开关 详细型号 | 型号 | 相数 | 额定通过电流 (A) | Y / D | 设备最高 电压（KV） |  | 分接选择器绝缘等级 （不适合CV,VCV） | 连接方式 （例10070. 10193w） |
|  |  |  |  |  |  |  | B C D |  |
| 工作位置定义 | 最大匝数位置( ) 中间位置 ( ) 最小匝数位置( ) 升压是指朝着位置( )方向操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装法兰 | 箱顶式 钟罩式 更换开关需要特殊规格法兰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造标准 | 按国标GB10230.1-2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关参数配置 | 常规配置 |  |  |  |  | 特殊要求 |  |  |
| 分接开关绝缘强度要求 | 按常规 |  |  |  |  | 特殊要求请附表 |  |  |
| CMD.SHZV型开关头部布置（详见技术数据） | Q.S.R弯管同侧布置（只适用于CMD600A） Q.S.R弯管二侧布置 |  |  |  |  | 特殊布置请附草图 |  |  |
| CV.CM.VCV.VCM型开关头部扁齿轮盒出轴方向 | (标配) |  |  |  |  |  |  |  |
| CV.VCV型开关头部布置 | 常规布置（详见技术数据） |  |  |  |  | 特殊布置请附草图 |  |  |
| CM.VCM型开关头部布置（详见技术数据） | C2-I-SR配爆破盖、不配压力释放阀(标配) |  |  |  |  | C4-I-SL配φ50口径压力释放阀 C6-I-SR配φ130口径压力释放阀及升高座 特殊布置请附图或代号( ) |  |  |
| 压力释放装置：标配爆破盖 a. CMD1000A只适用爆破盖或φ130口径压力释放阀 b. CV、VCV只适用爆破盖或 φ50口径压力释放阀。 | 配爆破盖、不配压力释放阀（标配） |  |  |  |  | 配φ50口径压力释放阀(cv.vcv无爆破盖) 配φ130口径压力释放阀(均无爆破盖) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 带1组常开常闭 带2组常开常闭 不带信号 带2组常开(1个接线盒) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 带定向喷油 带不锈钢防雨罩 |  |  |
| 弯油管接头 | Q管 (接注油管.带槽) S管（接抽油管.带槽） R管（接保护继电器.不带槽） E2（不配弯管） |  |  |  |  | Q (不带槽) Q加高( ) mm S (不带槽) S加高( )mm R（带槽） R加高( )mm E2配弯油管，同( )管 |  |  |
| 保护继电器 （常规供货： 流速1.0m/s，CMD 1000A： 流速2.5m/s） | QJ4-25（1对常开跳闸,1对常开信号，真空开关推荐使用） QJ4G-25（1对常开跳闸，普通开关推荐使用） 二端安装法兰带槽（常规） |  |  |  |  | QJ6-25（2对常开跳闸） QJ7-25（2对常开跳闸,1对常开信号） 安装法兰不带槽 配不锈钢防雨罩 带动作记忆功能 带省级检测报告 带集气盒 铜管：3m ( )m 带不锈钢接头,接φ16/φ20软管 |  |  |
|  | 其他型号或要求( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动轴 (如超过两米，则需中间支撑盒，请查阅技术数据) | 变压器126KV及以下:水平轴+垂直轴共2m (水平轴配备700mm防护罩) 变压器126KV以上:水平轴1m+垂直轴2m (水平轴配备1000mm防护罩) |  |  |  |  | 特殊要求 ( ) 布置方式特殊，请附草图.注明间距 配垂直轴防护罩（提供垂直轴长度） |  |  |
| CV.VCV接线端子屏蔽罩 | 不配屏蔽罩 |  |  |  |  | 配屏蔽罩 |  |  |
| 油漆颜色 | RAL7040 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |
| 产品铭牌 | 中英文对照 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |
| 出厂资料 | 中文1套 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |
| 吊具(仅限钟罩式) | 1套 |  |  |  |  | 特殊要求( ) |  |  |
| 在线净油装置 | 不配 |  |  |  |  | ZXJY-II ZXJY-III 其他型号 |  |  |
| 备注: 1台电动机构配多台分接开关时，需附布置图，注明相序.间距 未尽事宜请以书面形式同本规范同时提交以供评审 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |